复刻说明

- 结构

提供整车结构模型文件（模型文件.step），底盘及云台结构件均使用3D打印制造。其中底盘结构较为垃圾，不建议模仿，推荐使用网上通用车模。云台结构较为一般，因比赛时时间有限，有诸多缺点，后重新优化设计，推荐参考使用重制版云台结构（https://pan.quark.cn/s/f696778dfda3）。整车连接方式有螺丝连接和热熔胶连接，具体螺丝直径和型号请自行试验，不做说明。

- 硬件

底盘：底盘使用MSPM0G3507官方红色开发板作为主控，轮子使用有刷减速电机，电机驱动使用TB6612，循迹使用的是7路循迹。另有一个降压模块。连接方式使用洞洞板连接，由于较为简单，不做接线等描述。其中，这款7路巡线模块貌似已经停产，推荐更换成其他更加常见的8路灰度巡线模块，并自行调整代码。

云台：云台由一块树莓派5、一块大疆C板(stm32)、一个激光笔、一个摄像头、一个jy901s陀螺仪和两个QD4310电机组成。两个电机、陀螺仪和激光笔连接到stm32上进行控制。激光笔在供电线上进行了改造，主要是增加了一个nmos管控制通断。树莓派与stm32之间使用串口通信，摄像头和树莓派之间使用mipi-csi(排线)接口通信。

- 软件

整体代码逻辑：小车底盘与云台完全独立，之间没有任何通信。小车代码较为简单，不做过多解释。云台首先由stm32进行电机和陀螺仪的控制，stm32使用can总线同时控制两个电机，并使用串口读取陀螺仪结算好的角度数据。首先使用陀螺仪yaw轴角度作为反馈，使用电机速度作为控制量，进行陀螺仪闭环控制，控制频率为200Hz。将此pid作为内环，外部再使用摄像头数据做视觉闭环，频率为约80Hz。

树莓派识别矩形并向stm32发送中心点的坐标偏移量，由stm32做pid闭环控制。由于比赛时间有限，物料有限，故当前方案将树莓派作为交互入口，树莓派使用iic屏幕显示信息，并使用1个按键交互(只有一个按键，长按短按实现哈哈哈，非常简陋，如有能力，推荐自行优化)。同时，串口不仅发送中心点坐标偏移量，还发送部分控制命令，整个串口设计比较简陋和垃圾，如果不是要一比一复刻，推荐自行优化串口协议。

另外，大疆C板其实内置了一个性能更好的陀螺仪BMI088，所以其实不用外挂陀螺仪。这方面主播已经进行了优化，参考重制版云台（https://pan.quark.cn/s/f696778dfda3）。如果不是一比一复刻，还是希望大家以这个重制版云台作为参考目标。